Beste collega’s,

Sedert kort hangt het eerste “schuimblustoestel” in onze gebouwen.

Het blussen met schuim in plaats van poeder is een gegeven dat sedert enige jaren een serieuze opgang maakt.

Even een korte voorstelling van het toestel en zijn werking

Het blusschuim bevindt zich onder stikstofdruk in de cilinder. Doordat deze permanent onder druk staat is het toestel altijd direct bedrijfsklaar. Na het verwijderen van de borgpen is de sproeischuim  straal te activeren of te stoppen door middel van het inknijpen of loslaten van de knijpventiel bovenop het toestel.

SCHUIM

Werking : Afdekking, daardoor verstikking, enigszins koelend.

Geschikt : Klasse A -vaste stoffen

Klasse B –vloeistoffen

Het toestel kan tevens  zonder gevaar gebruikt worden voor het blussen

van schakelkasten tot een spanning van 1000Volt. Dit staat echter

leesbaar op het toestel.

Onbruikbaar : Klasse C, D

Voordeel : Zeer geschikt voor vloeistofbranden, minder gevolgschade

Nadeel : Niet echt nadelen, tenzij we het niet kunnen blussen van gas als nadeel

zien.

Opm. : Er zijn vele soorten schuimpreparaten. In brandblustoestellen wordt meestal

Een AFFF type toegepast (Aquaous Film Forming Foam) ook bekend als

sproei schuimblussers.